RFP

Rede Metropolitana Óptica - RMO

Infovias: 02, 03 e 04

ÍNDICE

1.	CONTEXTO

2.	CONFIDENCIALIDADE

3.	OBJETO

4.	OBJETIVOS

5.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS

6.	ETAPAS DE IMPLANTAÇÕES DAS RMO

7.	CARACTERÍSTICAS E MODELOS DE REDES E EQUIPAMENTOS

8.	CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO

9.	CONTATO

10.	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

11.	GESTOR DO CONTRATO

12.	COMPRADOR RESPONSÁVEL

13.	INFORMAÇÕES GERAIS

14.	CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

SIGLAS E ABREVIATURAS

RFP – Request For Proposal (Solicitação de Proposta)

EAF – Entidade Administradora da Faixa.

GAISPI – Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência.

PAIS – Programa Amazônia Integrada e Sustentável.

SICOS – Serviço de Implantação de Cabo Óptico Subaquático.

ALH – Análise do Levantamento Hidrográfico.

IPA – Infraestrutura de Passagem e Ancoragem.

MA COST – Manuseio e Acomodação de Cabo Óptico Subaquático e Terrestre.

LPA COS – Lançamento, Proteção e Ancoragem de Cabo Óptico Subaquático.

ICTO – Interconexão, Conectorização e Teste Óptico.

AMS – Armazenagem de Material Sobresselente.

ART – Anotação e Registro de Responsabilidade Técnica.

EPI – Equipamentos de Proteção Individual.

EVR – Estudo de Viabilidade de Rota.

ERA – Estudo de Rota Aprimorada.

COS – Cabo Óptico Subaquático.

RPL – Lista de Posicionamento de Rota.

CREA – Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.

DGNSS – Differential Global Navigation Satellite System.

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

MND – Método Não Destrutivo

OTDR – Optical Time-Domain Reflectometer

DGPS – Differential Global Positioning System

LCE – Linear Cable Engine

CMAD – Centro Móvel de Alta Disponibilidade.

SLA – Service Level Agreement

AT – Atendido

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

CTF – Cadastro Técnico Federal

STO – Sistema de Transmissão Óptica

RMO – Rede Metropolitana Óptica

DWDM – Dense WaveLenght Division Multiplexing

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Mapa das Infovias.

Figura 2: RMO conectando ao CMAD e os pontos de atendimento

Figura 3: Mapa Infovia 02 – Rio Solimões.

Figura 4: Mapa Infovia 03 – Foz do Amazonas.

Figura 5: Mapa Infovia 04 – Rio Branco.

Figura 6: Etapas de Implantação das RMO.

Figura 7: Topologia em Anel.

Figura 8: Exemplo de Rede Metro Eth em Anel.

Figura 9: Exemplo de Rede PON

Figura 10: Proteção tipo B.

Figura 11: Comparativo de Redes GPON.

Figura 12: Solução Híbrida proposta para RMO.

Figura 13: Controle de tráfego realizado pela OLT.

Figura 14: Exemplo de utilização de Divisores Splitter.

Figura 15: Fotografia de Splitter conectorizado 1:8.

Figura 16: Elementos de rede de Agregação e Demarcadores Ethernet

Figura 17: Figura de Cordão Óptico com conector LC/PC

Figura 18: Ilustração dos elementos internos do CMAD

Figura 19: Diagrama ilustrativo dos elementos básicos do Sistema de Energia Elétrica do CMAD

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Lista de localidades por infovia.

Tabela 2: Fases das entregas por cidade.

Tabela 3: Quantidade de equipamentos previstos por cidade e infovia

Tabela 4: Acordo do nível de serviços (SLA).

Tabela 5: Prazos de entregas por infovia.

Tabela 6: Matriz básica de responsabilidades.

Tabela 7: Plano de pagamento por cidade.

Tabela 8: Cotação de preços por cidade.

Tabela 9: Atividades e prazos por cidade.

ANEXOS 1 – LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Características das Fibras Ópticas para RMO

Figura 2: Vista externa de um cabo autossustentado

Figura 3: Seção transversal de um cabo autossustentado

- CONTEXTO

  - Em 2021 as operadoras de telecomunicações vencedoras dos lotes nacionais de 3,5 GHz do leilão de 5G constituíram a EAF (Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz), que operacionalizará as metas e contrapartidas previstas no Edital, cujas diretrizes serão dadas pelo GAISPI.

  - A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuídos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam operacionalizadas de forma isonômica e não discriminatória, todas as obrigações a ela designadas nos termos do Edital para implementação da rede 5G no país.

  - Para maiores informações sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: https://sigaantenado.com.br/.

  - Está sob responsabilidade da EAF a implantação de 6 (seis) trechos de instalação de infovias (02, 03, 04, 05, 06 e 08) que compõem o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), identificadas nas figuras abaixo, na quase total integralidade subfluviais, que tem a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica. Cada trecho deve ser constituído de uma rede em fibra óptica (backbone) de alta capacidade e baixa latência e, em cada um dos pontos de presença, interligados na infovia. A infraestrutura a ser instalada para suporte das redes metropolitanas deve permitir atender às políticas públicas de telecomunicações, educação, pesquisa, saúde, defesa e do judiciário, bem como outras políticas públicas que venham a se integrar ao escopo do Programa.

Figura 1: Mapa das Infovias

- CONFIDENCIALIDADE

  - Todos os participantes convidados a apresentar suas propostas deverão tratar essa RFP e todas as informações aqui contidas como particulares e estritamente confidenciais.

  - A cópia e/ou distribuição deste material deverá se restringir exclusivamente aos empregados, prepostos e/ou consultores do participante, envolvidos com a elaboração das propostas. Não será permitida sua distribuição a terceiros que não os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em partes.

  - Qualquer violação ao disposto nesta cláusula por parte do participante importa em sua exclusão do processo de fornecimento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

- OBJETO

3.1. Esta Requisição de Proposta (RFP) estabelece diretrizes à seleção e contratação de empresa com expertise técnica especializada na implantação de Rede Metropolitana de Fibra Óptica, baseando-se nas melhores práticas, e com capacidade de 10 Gbps a 100 Gbps, com arquitetura GPON composta por 24 pares de fibras ópticas que permita o atendimento de:

  - 10 (dez) escolas públicas urbanas, de acordo com o Censo Escolar do MEC, com capacidade mínima de 100 Mbps e rede sem fio (Wi-Fi)

  - Hospitais com atividade de ensino, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, com a capacidade necessária para a implementação de Telemedicina;

  - A sede do Fórum, de acordo com os registros do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com capacidade mínima de 100Mbps;

  - Organizações das Forças Armadas localizadas nas áreas urbanas das localidades, com capacidade mínima de 100Mbps; e

  - Uma praça pública com Wi-fi.

3.2. Deverá conter estudo de viabilidade técnica, análise de informações, elaboração de documentos e respectiva submissão aos órgãos competentes de Licenciamento, Autorização e Permissões dos órgãos envolvidos nos estudos para implantação da Rede Metropolitana Óptica, visando a atender as necessidades dos projetos das Infovias 02, 03 e 04 situadas nos Estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

3.3. A RMO consiste na prestação de serviço especializado para viabilização, implantação e disponibilização de Rede Metropolitana Óptica, conforme definido no item 2.2 do ANEXO IV-B, do Edital nº 1/2021/ANATEL. O projeto das Infovia 02, 03 e 04, conectarão diretamente ao backbone os seguintes municípios: Infovia 02: Tefé-AM, Alvarães-AM, Uarini-AM, Fonte Boa-AM, Jutaí-AM, Tonantins-AM, Santo Antônio do Içá-AM, Amaturá-AM, São Paulo de Olivença-AM, Belém do Solimões-AM, Tabatinga-AM, Bejamin Constant-AM e Atalaia do Norte-AM; Infovia 03: Macapá-AP, Bagre-PA, Curralinho-PA e Belém-PA; Infovia 04: Vila de Moura-AM, Santa Maria do Boiaçú-RR, Caracaraí-RR e Boa Vista-RR. Em cada um desses municípios serão instaladas as infraestruturas para compor a Rede Metropolitana Óptica (RMO).

3.4. A implantação destas Redes Metropolitanas é considerada importante para se garantir a efetividade da política pública pretendida pelo projeto. Entende-se por implantação da Rede Metropolitana a conexão de cabo óptico terrestre a cada um dos pontos de atendimento previstos em orçamento, ou seja: dez Escolas públicas urbanas, sede do Tribunal de Justiça local, um Hospital e uma Praça pública em cada uma das localidades ao Centro Móvel de Alta Disponibilidade (CMAD) que abrigará os equipamentos terminais da RMO e sua interligação com as Infovias 02, 03 e 04.

Figura 2: RMO conectando ao CMAD e os pontos de atendimento

3.5. A Contratada compartilhará com a Contratante toda e qualquer informação e/ou ações em que seja necessária a definição de estratégias, assunção de obrigações pela Contratante e que tenham custos envolvidos.

3.6. Todo e qualquer estudo, parecer e/ou recomendação da Contratada deverá considerar a verificação nas esferas Federais, Estaduais e Municipais competentes

- OBJETIVOS

4.1. A RMO prevê a implantação nos trechos denominadas de Infovia 02, infovia 03 e infovia 04. Cada infovia possui um conjunto de cidades. As localidades são previstas na Tabela 1 e figurativas nas fig. 3, 4 e 5 abaixo:

Tabela 1: Lista de localidades por infovia.

| INFOVIA | RIO | ESTADO | CIDADES | Qtd. CIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infovia 02 | Rio Solimões | Amazonas | Tefé-AM Alvarães-AM Uarini-AM Fonte Boa-AM Jutaí-AM Tonantins-AM Santo Antônio do Içá-AM Amaturá-AM São Paulo de Olivença-AM Belém do Solimões-AM Tabatinga-AM Bejamin Constant-AM Atalaia do Norte-AM | 13 |
| Infovia 03 | Foz do Amazonas | Amapá e Pará | Breves-PA Curralinho-PA Belém-PA | 3 |
| Infovia 04 | Rio Negro e Rio Branco | Amazonas e Roraima | Vila de Moura-AM Santa Maria do Boiaçú-RR Caracaraí-RR Boa Vista-RR | 4 |

Figura 3: Mapa Infovia 02 – Rio Solimões

Figura 4: Mapa Infovia 03 – Foz do Amazonas

Figura 5: Mapa Infovia 04 – Rio Branco

4.2. As entregas das RMO são distribuídas em 04 (quatro) fases por cada infovia, conforme disposto na Tabela 2, atendendo estritamente os itens e subitens discriminado nesta RFP, assim como as recomendações e exigências legais previstas pelas autoridades governamentais regulamentadoras e fiscalizadoras das esferas Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis ao segmento de atuação do serviço prestado. A empresa contratada deverá seguir e não se limitar as normas legais e/ou boas práticas apresentada pela EAF.

Tabela 2: Fases das entregas por Infovia

| ID/Fases | Atividades por infovia |
| --- | --- |
| 1 | Projeto Básico com desenho da solução e arquitetura de rede |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) |

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Após a assinatura do contrato, deverá ocorrer, em até 5 (cinco) dias úteis, a reunião inicial (Kick-off Meeting) para alinhamento geral das diretrizes, demandas e apresentação da equipe de trabalho, assim como o Plano de Trabalho Detalhado (Memorial Descritivo e Cronograma). A Contratada:

5.2. Deverá dedicar um Gestor de Projetos para tratativas administrativas e executivas das entregas previstas, além do Coordenador Técnico, o qual deverá atuar como responsável técnico de todas as ações, análises e definições dos serviços.

5.3. Deverá alocar e designar ainda um profissional com a Anotação e Registro de Responsabilidade Técnica (ART) válida nos Estados onde os projetos serão realizados.

5.4. Deverá realizar reuniões periódicas para reportar a evolução das atividades, assim como registar e informar qualquer evento não planejado que possar vir afetar o planejamento acordado. As reuniões deverão ocorrer uma vez por semana, podendo ser alteradas conforme necessidade ou autorização da EAF.

5.5. Deverá prover a sua equipe interna e externa com todos os recursos necessários para a prestação dos serviços, a exemplo de telefones celulares, computadores, cursos e treinamentos, alojamentos que se fizerem necessários e equipamentos de proteção individual (EPI).

6. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DAS REDES METROPOLITANAS ÓPTICAS (RMO)

6.1. Descrição das Etapas

6.1.1. As redes ópticas devem ser construídas com visão de longo prazo, de forma que seja possível atender as demandas futuras como, por exemplo: aumento de pontos de atendimento, de velocidade, ou ainda a integração com novas tecnologias sem que haja a necessidade de alterações significativas posteriores na rede construída.

6.1.2. Para que isto seja possível, é necessário o planejamento prévio de atendimento, subdividindo o trabalho em etapas bem definidas e associadas a um cronograma de execução.

A figura a seguir mostra as principais etapas na implantação das Redes Metropolitanas Ópticas.

Figura 6: Etapas de Implantação das RMO

6.2. Definição dos Pontos de Atendimento

6.2.1. Conforme definido em Edital Público nº1 de 2021, as Redes Metropolitanas terão a conexão via cabo óptico de 24 fibras, terrestre, atendendo aos pontos previstos, ou seja: 10 (dez) escolas públicas urbanas, sede do Tribunal de Justiça local, Hospitais e wi-fi para 1 (uma) praça pública em cada uma das vinte e sete (27) sedes municipais atendidas pelos backbones das Infovias 02, 03 e 04. A definição final acerca dos pontos a serem atendidos caberá a EAF. A rede deverá ter flexibilidade para atender a demandas futuras.

6.3. Projeto Técnico da Rede Óptica

6.3.1. Para a fase de elaboração do projeto, deve-se utilizar as informações obtidas no momento da definição dos pontos de atendimento.

6.3.2. A empresa ou profissional responsável pela execução do projeto executivo poderá utilizar um Mapa Urbano Básico (MUB), para efetuar a análise. Caso não possua, uma maneira alternativa é se basear em um mapa de arruamento – como o próprio Google Maps. Para validar a exata localização dos pontos de atendimento, bem como eventuais empecilhos e dificuldades existentes, deverá ser executado um levantamento em campo.

6.3.3. O projeto deverá identificar de modo detalhado a localização do CMAD e dos pontos a serem atendidos, as posições das fibras a serem utilizadas, as rotas de instalação dos cabos ópticos, os elementos ópticos aplicados, bem como os materiais a serem utilizados, de acordo com a tecnologia escolhida: OLT, ONU, Switches Metro, DGO, caixas de emenda (CEO), caixas de derivação e terminação ópticas.

6.4. Definição do Modelo e Contratação da Construção da Rede Óptica

6.4.1. Para este modelo, a tecnologia de acesso em Metro Ethernet (MEth) e Gigabit Passive Optical Network (GPON), ainda será necessário a execução das seguintes etapas de projeto, com aquisições ou aluguéis:

- Distribuidora de Energia Elétrica local: estabelecimento de aluguel de postes na região urbana de cobertura da Rede Metropolitana Óptica;

- Contratação de projeto de rede óptica para lançamento de cabo aéreo com dimensionamento de esforço mecânico em postes e elementos de suporte;

- Contratação de equipamentos de rede metropolitana em tecnologia Metro Ethernet ou GPON, baseado em análise das demandas de atendimento;

- Contratação de serviços de lançamento, instalação e ativação da rede óptica metropolitana e dos equipamentos de rede (ME/GPON/CPE).

6.4.2. A definição do modelo é pré-requisito para as demais etapas de implantação das RMO, e, portanto, deve ser concluída em um prazo que não comprometa o cronograma de entrega das redes nas cidades das Infovias 02, 03 e 04.

6.5. Aprovação do Projeto Pela Concessionária Local

6.5.1. Uma vez elaborado o projeto técnico, deverá este ser submetido à aprovação dos órgãos públicos e/ou privados competentes para emissão das respectivas licenças e autorizações. Uma parte específica é o projeto de adequação elétrica, que deve ser apresentado junto às Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica. Esse projeto deve ser apresentado e submetido à análise para aprovação e liberação para execução, uma vez que haverá a necessidade do uso compartilhado dos postes com base na ABNT NBR 15214 (Rede de distribuição de energia elétrica — Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações.

6.6. Aquisição de Insumos, Cabos e Equipamentos de Rede

6.6.1. EAF acompanhará na especificação e aquisição dos elementos ativos da rede (OLT, ONU, Switch e Metro Eth).

6.7. Construção da Rede Óptica

6.7.1. Para a execução física da obra, primeiramente, deve ser verificado e exigido que os profissionais possuam certificações vigentes de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10) e de Trabalho em Altura (NR-35), a fim de evitar multas e acidentes.

6.7.2. A instalação dos elementos ópticos deve ser efetuada dentro das melhores práticas vigentes, observando as normas e recomendações adotadas pelas Concessionárias de Distribuição de Energia, pois muitas possuem peculiaridades locais.

6.7.3. Em função do andamento da obra, toda e qualquer alteração de projeto deverá ser anotada, e constar no documento as built (como construído). Esse documento contempla todas as informações e alterações que foram realizadas sobre o projeto e que deve ser entregue no final da obra para ser utilizado na atualização do cadastro da rede óptica.

6.8. Testes de Aceitação

6.8.1. Concluída a obra, devem ser efetuados os testes de aceitação, os quais certificam a rede construída tendo como referência o projeto técnico.

6.8.2. O teste é efetuado pela iluminação da rede óptica, com o uso de uma fonte de luz devidamente calibrada. Em cada porta óptica de cada ponto de atendimento, o sinal deverá ser medido através de um medidor de potência óptica. As perdas do sinal medido em cada porta devem estar, no máximo, até o nível de perda admitido pelo projeto que, normalmente, é definido na elaboração do orçamento de potência – um dos itens da documentação do projeto técnico. Se a perda estiver acima do projetado, deve-se localizar onde ela está ocorrendo. A perda pode ser pontual, por exemplo, em uma emenda, conector ou macro curvatura. Eventualmente também pode estar distribuída ao longo do cabo óptico. Em qualquer situação, as perdas deverão ser corrigidas.

6.8.3. Além dos testes de desempenho óptico, deverão ser verificados todos os pontos de fixação, ancoragem e terminação dos cabos ópticos, bem como das caixas de emenda (CEO) e dos splitter. As caixas de emenda deverão também ser inspecionadas em sua parte interna a fim de verificar o padrão das emendas ópticas executadas. Outro ponto a ser verificado é a correta identificação dos cabos e demais elementos de rede.

6.9. Entrega à Operação

6.9.1. Após concluídos com sucesso os testes de aceitação, a rede está pronta para entrar em operação. Neste momento, a rede será oficialmente entregue a EAF (com os devidos termos de aceites) ou o órgão que será definido como responsável.

6.10. Interdependências

6.10.1. A elaboração do pré-projeto de engenharia de cada RMO dependerá da definição final de posicionamento das Caixas de Ancoragem e dos ambientes CMAD, estes últimos de onde partirão os cabos ópticos terrestres a serem conectados com os pontos de atendimento metropolitanos. A principal interdependência para elaboração dos projetos de Redes Metropolitanas residirá na definição do Modelo de Implantação e Operacional a ser decidido pela EAF, dadas as questões jurídicas envolvidas no estabelecimento de Acordos de Cooperação Técnica (ACT) seja ela para a execução da etapa de implantação em parceria com Prestadora(s), seja somente no aspecto posterior de operação e manutenção (O&M) da Redes Metropolitanas implantadas pela EAF. O CPE instalado no ponto de atendimento ficará sob a guarda da respectiva instituição, no caso de praça pública, sob a responsabilidade da Prefeitura.

7. CARACTERÍSTICA, MODELOS DE REDES E EQUIPAMENTOS

7.1. Topologias de Rede

O modelo de entrega de acesso definida no projeto (GPON) com acesso em fibra óptica desde o CMAD até os pontos de atendimento.

Dentro dos modelos as topologias utilizadas nas redes de acesso, utilizaremos o formato em ANEL, sendo:

7.1.1 Anel: Nesse formato, o ponto 1 conecta-se ao ponto 2, o ponto 2 conecta-se ao ponto 3 e assim por diante, e por fim o último volta a se conectar com o ponto 1. A informação transmitida por cada nó é repassada a todos os outros nós e, assim, a reutilização de comprimentos de onda é impossibilitada, a menos que se usem diversas fibras na conexão entre cada usuário.

Essa topologia de redes ópticas facilita o gerenciamento e possui maior imunidade a falhas – dada a possibilidade de utilização de anéis de backup em caso de rompimento em algum ponto, o que faz com que o sinal continue trafegando no sentido oposto.

Figura 7. Topologia em Anel

7.2. Tecnologia de Transmissão Óptica – Acesso

Quanto à tecnologia de transmissão utilizada nessas topologias, as mais utilizadas nas Redes Metropolitas Ópticas são a Metro Ethernet (ME) ou Gigabit Passive Optical Network (GPON) e sua evolução 10-Gigabit Passive Optical Network (XGPON), sendo nossa primeira opção. A seguir descrevemos em maiores detalhes cada uma destas tecnologias:

Metro Ethernet é um termo geral usado para descrever uma rede de tecnologia Ethernet em uma área metropolitana. Ethernet é o protocolo de redes locais que controla como dados são transmitidos usando o padrão IEEE 802.3 de redes conectadas por fios.

Redes atuais utilizam padrão 10 GIGABIT ETHERNET padronizada inicialmente pelo IEEE 802.3ae para velocidades de até 10Gb/s, superado depois por novos padrões com velocidade de até 100Gb/s. Utiliza comutadores (switches) e roteadores como elementos de transmissão da rede.

A tecnologia Metro Ethernet oferece as seguintes vantagens:

- Flexibilidade para aumento de banda;

- Fácil Manutenção;

- Fácil gerenciamento e diagnóstico de falhas;

- Facilidade de implementar serviços de valor agregado; e

- Maior robustez a falhas quando utilizada topologia em anel.

Figura 8. Exemplo de rede Metro Eth em anel

7.2.1 GPON ou XGPON (prioridade)

Gigabit Passive Optical Networks (GPON) é uma tecnologia de fibra óptica que permite uma maior velocidade de transmissão e recepção de dados através de uma única fibra com uma arquitetura ponto-multiponto. Permite acesso a vídeo, voz e dados e evoluiu para velocidades de download de 2,5Gb/s (GPON) ou 10Gb/s (XGPON) com upload de 1,2 Gb/s (GPON) ou 2,5Gb/s (XGPON).

Este tipo de rede consiste em uma unidade OLT (Optical Line Terminals), uma ONU (Optical Network Unit) - também designada pela terminologia ONT (Optical Network Terminal) - e divisores (Splitter).

Não precisa de equipamento intermediário ativo entre o OLT e o ONU, simplificando a implantação de fibra e permite tipologias de rede muito mais diretas e baratas.

Graças à multiplexação pode enviar simultaneamente voz (telefone VoIP), dados (Internet), TV e vídeo (multicast).

Figura 9. Exemplo de Rede PON

A operação e manutenção para os operadores também são mais simples porque o GPON possui gerenciamento remoto do equipamento do usuário (ONU), download de atualizações, parâmetros de operação e muito mais.

Esse tipo de rede admite implementações de topologias com níveis de proteção contra falhas na rede de cabos, da OLT e até contra falhas da ONU/ONT. Os modos de proteção mais implementados são os de tipo B e tipo C.

7.2.3 Proteção GPON - XGPON Tipo B (solução prioritária)

Este tipo de topologia protege contra uma ruptura física na conexão entre a OLT e o Splitter de primeiro nível, aquele que se conecta diretamente à OLT. Para isso, se faz necessário o uso de duas portas ópticas do equipamento OLT e uso de um Splitter do tipo redundante, do tipo 2:N. Dessa maneira, se porventura uma conexão física de fibra ao Splitter se romper o outro caminho disponibilizado irá garantir a manutenção do serviço.

Figura 10. Proteção Tipo B

Nesse caso, serão usadas duas portas físicas da OLT, enquanto operacionalmente apenas uma estará funcionando. A outra porta permanecerá em estado de espera (stand-by) até ser solicitada. Também será necessário que se realize um espelhamento de porta para preservar configurações em ambas as portas.

A estrutura das redes XGPON, nossa opção prioritária, foi desenvolvida pelo ITU-T e é definida pelas normas G.987.1 a G987.3 e G.988 enquanto a estrutura GPON é definida pela norma ITU-T G.984 e G.988. O nível de atendimento é de 256 ONU por porta XGPON, enquanto na GPON esse número é de 128 ONU por porta.

A tabela abaixo mostra as principais características e diferenças entre as tecnologias GPON e XGPON.

Figura 11: Comparativo de redes GPON

Para a definição da tecnologia da rede da Rede Metropolitana Óptica (RMO) considerar os seguintes requisitos:

- Estar preparada para as demandas atuais e futuras no que diz respeito a largura de banda aos usuários finais, e possibilitar acesso a múltiplos e novos serviços;

- Escalabilidade no que diz respeito a inserção de novos pontos de atendimento na rede;

- Requisitos de manutenção adequados às realidades locais;

- Custo de implantação (CAPEX) e Custo Total de Propriedade (TCO);

- Taxa de Transmissão mínima de dados de 100 M a 1Gbps em cada ponto de atendimento.

Com base nesses requisitos, para as RMO das Infovias propõe-se a adoção de tecnologia de acesso híbrida que contempla a escalabilidade para inserção de novos pontos das redes XGPON e a robustez e segurança da rede Metro Ethernet.

Assim para aqueles atendimentos que necessitam basicamente de acessos Internet, e que representam a maioria dos pontos atendidos, será utilizada a tecnologia XGPON, enquanto para os pontos de atendimento que necessitem mais fortemente de requisitos de segurança nas suas aplicações será utilizado o acesso Metro Ethernet.

Figura 12. Solução híbrida proposta para RMO

7.4. PRINCIPAIS ELEMENTOS DE REDE

Os elementos abaixo estão divididos pelas tecnologias ópticas listadas no item 3.2.2. Os elementos da tecnologia GPON e XGPON são apresentados nos itens 3.1 a 3.3 e da tecnologia Metro Ethernet nos itens 3.4 e 3.5.

7.4.1. OLT (Optical Line Terminal)

Equipamento terminal a ser instalado no CMAD (Centro Móvel de Alta Disponibilidade) responsável pela interconexão com a nuvem de serviços ISP (Internet Service Provider) e outros provedores de serviço.

O OLT é o ponto de conexão entre a rede de acesso e o núcleo (core) da rede. Também consolida e concentra o tráfego, reduzindo as interfaces interligadas ao core da

rede. A multiplexação e administração do tráfego dos diferentes usuários é realizada no OLT que divide o tráfego e o envia para cada terminal instalado no cliente (ONT ou ONU).

Figura 13. Controle de tráfego realizado pela OLT

Para Cada RMO, deverá ter uma unidade OLT com as seguintes características básicas:

- Mínimo de portas GPON ou XGPON, desejável 4 portas;

- Capacidade de implementar topologias de proteção tipo B;

- Mínimo de 4 portas 10G Ethernet;

- Alcance mínimo de 20km de distância;

- Fonte de alimentação redundante (interno ao CMAD sempre em VDC).

7.4.2.  ONU (Optical Network Unit)

Equipamento terminal instalado nas dependências do cliente, também conhecido ONU (Optical Network Unit) que realiza a conexão do usuário com a RMO e se comunica com o OLT.

Para cada RMO, serão necessários os seguintes requisitos básicos:

- 1 porta XGPON, se aplicável

- Portas RJ45 10/100/100BaseT

- Wi-Fi integrado

- Access Point (AP) wireless

- Sensibilidade mínima de -27dBm

- Potência de Transmissão mínima de +1dBm

- Fonte de alimentação AC

7.4.3. Divisor Óptico (Splitter priorizar o uso de 1:4)

O Splitter é um componente passivo de uma rede óptica que tem a função de distribuir o sinal óptico de uma fibra para várias outras, aumentando assim a ramificação da rede e permitindo topologias ponto-multiponto. Por ser um elemento passivo não apresenta nenhuma gerência, tampouco exige configuração.

Figura 14. Exemplo de utilização de Divisores Splitter.

Para garantir uma qualidade superior na sua utilização, os Splitter devem possuir fibras que respeitem a norma G.657. Esta norma especifica que a fibra deve ser insensível

curvatura, o que garante que mesmo que o ambiente de acomodação seja de tamanho restrito, a fibra não perderá confiabilidade nem qualidade na conexão.

Outro cuidado ao se utilizar um Splitter é a atenuação inserida na rede. O Splitter é elemento chave no cálculo do orçamento de potência que deve ter uma boa margem de segurança do limite de funcionamento dos equipamentos, pois, com o tempo, pode ocorrer a degradação da fibra óptica e a rede perder desempenho.

Figura 15. Fotografia de um Splitter conectorizado de 1:8.

7.4.4. Comutador (Switch) de Agregação

Equipamento instalado no Centro Móvel de Alta Disponibilidade (CMAD) com a finalidade de agregar as conexões da nuvem de serviços com os switches instalados nos pontos de atendimento. Por serem agregadores de tráfego possuem maior robustez a falhas e funções de gerenciamento mais avançadas.

Figura 16. Elementos de rede de Agregação e Demarcadores Ethernet

Para todas as RMO deverão possuir as seguintes características básicas:

- 24 portas 10Gbps ópticas, desejável

- Fonte de alimentação redundante (VDC)

7.4.5. Características dos cordões ópticos

As características dos cordões a serem utilizados são do modelo SM-LP/PC, cordão de fibra monomodo, com até 2 metros de comprimento:

Figura 17. Fotografia de Cordão SM-LP/PC

7.4.6. Características dos cabos de fibra óptica (CFO)

As características dos cabos de fibra ópticas que serão utilizados para o atendimento das redes em GPON nas cidades que compõem as RMO, estão detalhadas no ANEXO 1 desse documento.

7.4.5. Resumo da quantidade de equipamentos e sobressalentes previstos, por infovia:

A quantidade esperada de equipamentos ONU, OLT, Switch, sobressalentes e outros materiais adjacentes, bem como a disposição, constam na tabela 3, conforme abaixo:

Tabela 3: Quantidade de equipamentos previstos por cidade e infovia:

7.5.  SISTEMA DE GERÊNCIA

7.5.1. O RMO deverá possuir uma plataforma de gerência das funções de OAM (Operation And Maintenance) dos dispositivos de compõem a solução.

7.5.2. A gerência deverá possuir uma interface gráfica que contemple toda a topologia da rede, assim como os componentes do RMO necessários para a verificação de falhas ou degradação da infraestrutura.

7.5.3. Deverão monitorar os principais elementos de funcionalidade do equipamento RMO (SW/OLT), que são eles:

- Todas as interfaces da OLT com SW em caso de solução não agrupada;

- Interfaces cliente remotamente (ONU);

- Canais dos clientes na OLT; Fontes; controladoras

- Sistemas de supervisão e alarmes externos se houver

7.5.4. A gerência deverá permitir a visualização de forma gráfica do “bayface” dos equipamentos por site, consultar os parâmetros de operação em tempo real e configurá-los.

7.5.5. A gerência deverá possuir notificações e alertas dos parâmetros monitorados.

7.5.6. A plataforma deverá possuir suporte para exportação de dados coletados por protocolo aberto SNMP.

7.5.7. A gerência deverá ser capaz de classificar as notificações de acordo com o elemento de rede, localidade, data/hora, status e severidade, toda segurança de rede em software.

7.5.8. Vamos prover o link de internet para a gerência da rede DCN, toda virtualizada.

7.6.  PEÇAS SOBRESSALENTES

7.6.1. A proposta deverá seguir a distribuição e quantidade conforme a tabela 3 acima, sendo equipamentos completos, que serão acomodados nas localidades de extremos dos barramentos, que servirão como reposição nos casos em que forem identificadas falhas nos equipamentos.

7.6.2. As peças deverão ficar sob a salvaguarda da empresa contratada e que obrigatoriamente deverão ser guardadas localidades de extremos dos barramentos ou nos municípios de Boa Vista/RR, Belém/PA e Tefé/AM, onde serão os centros de manutenção.

7.6.3. A quantidade de peças sobressalentes deverá ser dimensionada com base nas unidades ativas que compõem os elementos do RMO, o dimensionamento deverá possuir no mínimo os seguintes itens:

- Fonte de alimentação

- Controladora / SWC

- Placas de Clientes

- Canal de Supervisão

- Módulos SFP

- Cordões Ópticos adaptativos (LC/PC – 2 metros)

7.6.4. A lista de peças sobressalentes deverá ser informada e precificada, conforme solicitado no item 7.6.1.

7.6.5. Todo e qualquer software auxiliar de acessos ou comandos, licenças avulsas, devem compor e estar contido na proposta original da proponente.

7.7.  INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

7.7.1. A instalação dos equipamentos deverá ocorrer em cada localidade de atendimento da RMO das 3 (três) Infovias.

7.7.2. Deverá ser provisionado todo o material de instalação, tais como: cordões ópticos para conexões internas e conexões externas com o DGO, cabos de energia elétrica para alimentação interna, cabos de dados UTP e conectores, rack no padrão.

7.7.3. Na instalação dos equipamentos, todos os cabos e cordões de conexão do RMO deverão ser identificados com etiquetas adesivas de máquinas rotuladoras.

7.7.4. Será fornecido pela EAF um CMAD em todas as localidades para acomodação do RMO (SW/OLT), onde será disponibilizado um rack/bastidor de telecomunicações e 02 (dois) circuitos de energia elétrica de corrente contínua de 48VDC para alimentação.

Figura 18. Ilustração dos elementos internos do CMDA

7.7.5. A EAF será responsável por interligar fisicamente os sites das Infovias via sistema STO, entregando os cabos ópticos subaquáticos e terrestres já conectados no DGO no interior do CMAD.

Figura 19. Diagrama ilustrativo dos elementos básicos do Sistema de Energia Elétrica do CMAD.

7.7.6. A empresa contrata será responsável pela logística de equipamentos e recursos humanos para plena instalação do RMO nas localidades.

7.8.  COMISSIONAMENTO

7.8.1. O comissionamento do RMO ocorrerá após a instalação da OLT, ONU e os cabos ópticos terrestres entre os sites em configuração anel em modelo GPON.

7.8.2. Deverá ser entregue um relatório com os parâmetros de configurações dos dados analisados durante o comissionamento do RMO em cada site.

7.8.3. A plataforma de gerência do RMO será a ferramenta utilizada para testar e validar as funcionalidades e parâmetros solicitadas na RFP.

7.8.4. A empresa contrata será responsável pela logística de equipamentos e recursos humanos para o pleno comissionamento do RMO nas localidades.

7.8.5. A documentação técnica completa original com o projeto do RMO e “As-Built”, deverá ser fornecida ao fim do comissionamento por meio digital.

7.9.  SERVIÇOS DE SUPORTE POR DEMANDA

7.9.1. A solução tecnológica do RMO deverá contemplar sistema que permita a gerência e acesso remoto de todos os sistemas e componentes, apresentar proposta no mínimo para 12 (doze) meses a contar do termo de aceitação final.

7.9.2. Os Serviços de Suporte aqui tratados são de contratação opcional da EAF, que poderá ou não os solicitar, de acordo com suas necessidades ou no caso de ocorrência de eventos que exijam atividades corretivas. Dessa forma, na proposta a ser apresentada deverá apresentar os valores que serão cobrados para cada atividade (preventiva, corretiva e operação assistida) a ser solicitada a exclusivo critério da EAF.

7.9.3. O objetivo deste item é assegurar o funcionamento da infraestrutura pós-instalação até sua transferência para o MCOM.

7.9.4. A empresa contratada deverá mobilizar uma equipe formada por pessoas qualificadas e treinadas para executar as devidas atividades, assim como disponibilizar todos os recursos (computadores, cabeamento lógico, cabeamento elétrico, ferramentas entre outros itens) para que a atividade ocorra sem problemas.

7.9.5. O SLA (Service Level Agreement) ou Acordo de Nível de Serviço deverá ser classificado pelos tempos de tratativas dos eventos e incidentes na operação assistida e manutenção corretiva. Sendo a falha por correção de software e/ou hardware e software, in loco ou remoto. Garantir que todos os componentes (placas ou interfaces) sempre atualizadas com a última release sem onerar a contratante.

7.9.6. Na operação assistida o tempo de identificação do alarme, notificação ao operador e identificação da falha, serão respectivamente 10, 20 e 120 minutos.

7.9.7. O SLA das demandas de correções e resolução de problemas que necessitarem de manutenção “in loco” serão subdividas em grupos de acordo com a logística de deslocamento de cada localidade.  O SLA deverá começar a contar da identificação da falha, conforme item 7.9.6.

Tabela 4. Acordos de Nível de Serviços – SLA:

| GRUPO |  | SLA (horas) |  |  | MUNICÍPIOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |  | Boa Vista-RR; Macapá-AP; Belém-PA |  |
| 2 |  | 12 |  |  | Tefé-AM; Tabatinga-AM; Caracaraí-RR |  |
| 3 |  | 24 |  |  | Alvarães-AM; Uarini-AM; Fonte Boa-AM, Jutaí-AM; Santo Antônio do Içá-AM, Amaturá-AM, Tonantins-AM; São Paulo de Olivença-AM; Belém do Solimões-AM, Bejamin Constant-AM; Atalaia do Norte-AM; Breves-PA; Curralinho-PA; Vila de Moura-AM; Santa Maria do Boiaçú-RR. |  |

7.9.8. Manutenção Preventiva/Programada: a manutenção preventiva deverá ser realizada para reduzir a probabilidade e falha ou degradação de todos os elementos que compõem a RMO.

7.9.8.1. Deverá constar na proposta técnica uma descrição das atividades e itens 	previstos na manutenção preventiva, incluindo o plano e periodicidade 	(recomendada 	pelo fabricante).

7.9.9. Manutenção Corretiva: a manutenção corretiva deverá ser dimensionada para reparo e/ou substituição de equipamentos, dispositivos e componentes que afetem direta ou indiretamente o pleno funcionamento dos sistemas da RMO.

7.9.9.1. Para o dimensionamento da manutenção corretiva deverá ser contemplado todos 	os custos de logística de peças de reposição e recursos humanos.

7.9.9.2. Deverá constar na proposta técnica uma descrição das atividades e itens 	previstos na manutenção corretiva.

7.9.10. Operação Assistida: a operação assistida deverá ser efetuada com monitoramento remoto de todos os sites ou OLT das RMO das 3 (três) Infovias em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do ano (24x7x365), durante toda a vigência do contrato, contemplando todos os elementos do RMO. A empresa contratada deverá ainda:

7.9.10.1. Oferecer atendimento técnico especializado (Helpdesk) em regime de 	suporte 	técnico de primeiro nível (local) e acionamento a operação, e o atendimento deverá 	estar 	disponível em regime por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do ano 	(24x7x365) por telefone, e-mail e plataforma web.

7.9.10.2. A Operação Assistida deverá informar ao futuro operador das Infovias 02; 03 	e 	04, designado pela ANATEL, conforme cronograma/agendamento alinhado previamente 	entre as Partes, sobre todas as manutenções corretivas e preventivas necessárias ou 	planejadas na RMO, detalhando as ações técnicas a serem executadas.

7.9.10.3. Deverá constar na proposta técnica uma descrição das atividades e itens 	previstos para monitoramento dos elementos da RMO.

7.9.10.4. Em caso de terceirização desse serviço, a empresa participante deverá 	informar as qualificações e experiências da empresa subcontratada.

7.9.11	A Proponente tem pleno conhecimento de que o objeto contratado está relacionado com a Projeto de implantação de uma rede de comunicações ópticas subfluvial na Amazônia para atender objetivos do PAIS (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), obrigando-se a, quando necessário, efetivar a cessão/transferência do objeto ora contratado, total ou parcialmente, para quem o Governo Federal vier a atribuir a implementação e operação referido Projeto.

7.9.12. Todos os equipamentos deverão estar instalados e comissionados segundo tabela 4 abaixo, sendo os prazos máximos por infovia:

Tabela 5: Prazos* de entregas por infovia:

| PRAZOS POR INFOVIA: | INFO (dias) |
| --- | --- |
| FABRICAR | 90 |
| LOGÍSTICA/ IMPLANTAÇÃO | 60 |
| COMISSIONAMENTOS | 30 |
| TOTAL | 180 |

*Os prazos começam da assinatura do contrato e segue de forma sequencial.

7.10.	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.10.1. O período de garantia e assistência técnica dos elementos que compõe a RMO, deverá ser de 12 (doze) meses, contado a partir da aceitação definitiva, que ocorrerá após a Termo de Aceitação Final da EAF.

7.10.2. A empresa contratada deve garantir que os equipamentos/sistemas/materiais fornecidos sejam apropriados para suportar, nos locais onde serão instalados, as condições climáticas constantes das especificações técnicas, simultaneamente e sem prejuízo das características técnicas estabelecidas nas especificações.

7.10.3. A garantia e a assistência técnica são partes integrantes da solução, pois definem a condição do fornecimento.

7.10.4. Os equipamentos, sistemas, materiais e serviços deverão ter garantia.

7.10.5. Dentro do período de garantia, a EAF ou sua sucessora rejeitará e devolverá à empresa contratada, qualquer unidade reparada ou substituída, sempre que constatar dano em qualquer de suas partes, observadas em inspeção visual; funcionamento fora das especificações originais; defeito constatado durante a execução de testes para verificação de funcionamento. O tempo em dias corridos, contado entre a comunicação da irregularidade à empresa contratada e a efetiva reposição da unidade defeituosa, será computado como atraso para efeito de penalização.

7.10.6. A empresa contratada deverá fornecer equipamentos com certificado de homologação na ANATEL, quando aplicável.

7.10.7. Os certificados aceitos, em caso de equipamentos cuja homologação não seja compulsória pela ANATEL, serão aqueles emitidos por organizações designadas pela ANATEL.

7.11.	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RESUMO

7.11.1. A matriz básica de responsabilidades, conforme tabela 4, será seguida rigorosamente e qualquer alteração deve ser previamente acordada entre a Contratada e Contratante.

Tabela 6. Matriz básica de responsabilidades:

8. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO PAGAMENTO

8.1. Os serviços prestados serão remunerados em 60 (sessenta) dias do recebimento da nota fiscal, conforme o contrato.

8.2. Os preços apresentados deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação do serviço, em conformidade com o que dispõe a legislação brasileira. A tabela 3, apresenta o plano de pagamento.

  - Para cada entrega concluída, a EAF avaliará e emitirá Termo de Aceite, que será elaborado no plano de trabalho com a contratada.

  - A emissão da Nota Fiscal e Faturamento é condicionado a emissão do Termo de Aceite e o respectivo Termo somente deverá ser emitido após validação do Gestor do contrato na EAF. Nenhuma Nota Fiscal/Fatura poderá ser paga sem o Termo de Aceite autorizado pelo Gestor do Contrato

Tabela 7: Plano de Pagamento por cidade:

| ID/FASE | Nomenclatura | Fase de Pagamentos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Básico com desenho da Solução e Arquitetura de Rede | 20% |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos | 20% |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) | 40% |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) | 20% |

9. CONTRATO

9.1. Minuta contrato: A minuta do contrato acompanha a presente RFP e deverá ser observada pelo(a) PROPONENTE, salvo nos casos de exclusão, segundo avaliação do Jurídico e nos te

s da Política de Compras, anexa à presente RFP.

9.2. O(a) PROPONENTE deverá estar de acordo todo o seu teor:

9.2.1. Eventuais dúvidas e/ou solicitações de alterações/adequações da minuta em questão devem ser encaminhadas juntamente com a proposta técnica. Caso contrário entender-se-á que o Propoente concorda com todos os termos e condições da minuta contratual apresentada.

9.2.3. O envio de Proposta técnica e/ou comercial, sem qualquer ressalva em relação ao teor da minuta padrão da EAF, configurará aceite total e irrestrito aos seus termos.

9.2.4.	Língua: O contrato será redigido em português.

9.2.5.	Foro: O Foro será o da Comarca de São Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

9.2.6. Assinatura: Referido contrato deverá ser assinado eletronicamente pelas partes antes do início da sua execução, sob pena de, a critério único e exclusivo da EAF, suspender os respectivos pagamentos.

9.2.7. Alterações escopo: As alterações ou inclusão do escopo não previstos nesse contrato ficarão condicionadas à aprovação prévia e expressa da EAF, mediante aditivo contratual assinado pelas partes.

9.2.8. Rescisão: O contrato poderá ser denunciado, a qualquer tempo, pela EAF, mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que tal fato implique obrigação de multa e/ou indenização de nenhuma espécie da parte denunciante à denunciada.

9.2.9. Cessão. Os direitos e obrigações da EAF estabelecidos no Contrato não poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da EAF. Os direitos e obrigações da EAF estabelecidos neste Contrato poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras ou coligadas, bem como para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir a implementação e/ou operação do Projeto

9.2.10. Vigência: Contrato a ser firmado entre as Partes terá vigência até a entrega e aceitação definitiva do objeto contratado, com exceção da garantia dos Serviços adquirido, que permanecerá válida até o seu termo final.

9.2.19. Garantia: dos serviços prestados, por 12 (doze) meses a contar do encerramento do contrato.

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

10.1. A empresa participante desta RFP deverá anexar em sua proposta Técnica, no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica e o Contrato relacionado, emitido pelo cliente, para comprovação da experiencia na execução do objeto, já executado pela empresa, especialmente envolvendo cabos submarinos e/ou subfluviais. É mandatório a comprovação da experiência, para participação do processo seletivo desta FRP.

10.2. Deverá ser apresentada proposta com especificações técnicas, para subsidiar a análise. A documentação deverá ser clara, precisa, completa e original, devendo abranger todos os itens componentes do objeto a ser adquirido.

10.3. A proposta comercial deverá precificar cada uma das fases de forma distinta e clara, para cada infovia. Conforme tabela abaixo:

Tabela 8: Cotação de preços por infovia

| ID/FASE | ATIVIDADES – INFOVIA 02 (13 CIDADES) | VALOR POR FASE | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Básico com desenho da Solução e Arquitetura de Rede | R$ | R$ |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos | R$ |  |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) | R$ |  |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) | R$ |  |
| ID/FASE | ATIVIDADES – INFOVIA 03 (4 CIDADES) | VALOR POR FASE | VALOR TOTAL |
| 1 | Projeto Básico com desenho da Solução e Arquitetura de Rede | R$ | R$ |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos | R$ |  |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) | R$ |  |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) | R$ |  |
| ID/FASE | ATIVIDADES – INFOVIA 04 (4 CIDADES) | VALOR POR FASE | VALOR TOTAL |
| 1 | Projeto Básico com desenho da Solução e Arquitetura de Rede | R$ | R$ |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos | R$ |  |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) | R$ |  |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) | R$ |  |

10.4. A proposta técnica deverá conter esta segmentação de fases com o detalhamento de todas as suas atividades e cronograma macro, assim como os prazos previstos dos entregáveis. A seguir apresentamos as expectativas de prazos máximos das fases da RFP, de forma a não comprometer os demais prazos de implantação das infovias, incluindo o lançamento do cabo em período específico de vazão do rio.

10.5. A proposta deverá contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrínsecos à realização das atividades de equipe própria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos, logística, locação de veículos, reservas em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentação.

Tabela 9: Atividades e prazos por infovia

| ID/FASE | ATIVIDADES POR INFOVIA | PRAZOS (dias) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Básico com desenho da Solução e Arquitetura de Rede | 30 |
| 2 | Início da produção dos equipamentos e insumos | 70 |
| 3 | Entrega dos Equipamentos (Logística e Instalação) | 30 |
| 4 | Aceite definitivo (Comissionamentos e testes) | 30 |

10.6. A proposta técnica e comercial apresentada, deverá contemplar as atividades e cronograma com os prazos por cidade, quando da precificação dos itens que irão compor a parte comercial. A empresa participante deverá declarar em sua proposta que atende a cada um dos requisitos desta RFP. As entregas e precificação deverão seguir as fases previstas na Tabela 2, prioridade para iniciar a implantação pelas cidades da Infovia 03, e as demais na ordem combinada com a EAF.

10.7. A empresa participante desta RFP deverá explicitar o atendimento de cada requisito em sua totalidade, ou se não for possível na totalidade, explicar a razão do não atendimento.

10.8. A empresa participante desta RFP deve apresentar em sua proposta técnica a quantidade de viagens que prevê dentro do período do projeto, detalhando seus custos (passagens aéreas, terrestres e náuticas, hospedagem, alimentação, seguro da equipe) e o número de profissionais envolvidos em cada evento.

10.9. A empresa participante da RFP deverá apresentar em sua proposta técnica o perfil dos profissionais alocados diretamente nas atividades do projeto e suas atribuições em cada etapa dos serviços prestados. Este detalhamento será item importante na avaliação técnica da proponente. Enviar currículo acadêmico e profissional dos integrantes da equipe, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), incluindo aqueles com Cadastro Técnico Federal (CTF).

10.10. A empresa participante deverá estar em dia com o atendimento a todos os requisitos legais e fiscais pertinentes, antes do início dos serviços, incluindo taxas sindicais de seus profissionais alocados e designados.

10.11. Será permitida a subcontratação de profissionais especializados, mediante aprovação prévia da EAF e observadas todas as disposições contratuais, havendo maior avaliação técnica para profissionais próprios que agregam experiência ao portfólio de serviços da empresa.

11. GESTOR DO CONTRATO

Gestor: Sérgio Kern / Euclydes

E-mail: sergio.kern@sigaantenado.com.br

- COMPRADOR RESPONSÁVEL

| Nome: | Kátia Alves Bassi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celular: | (11) 91647-2433 |  |  |
| E-mail: | katia.bassi@sigaantenado.com.br |  |  |

- INFORMAÇÕES GERAIS

  - Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP será de inteira responsabilidade da Proponente, não tendo a EAF responsabilidade sobre estes custos e/ou outros dele decorrentes, direta ou indiretamente.

  - A EAF não se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratação a qualquer momento sem qualquer justificativa.

  - A EAF se reserva ao direito de modificar as condições gerais descritas nesta RFP, nos eventuais documentos futuros de RFP e Contrato, entre outros

  - A EAF poderá, a qualquer momento e por qualquer motivo, suspender, interromper, invalidar, encerrar ou revogar a RFP, sem que caiba aos Proponentes indenização e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer título.

  - A Contratada deverá manter em seus quadros de colaboradores, terceirizados ou não, pessoal devidamente habilitado e qualificado, em número suficiente para atendimento do volume e prazos acordados, ficando o fornecedor responsável pelas pessoas designadas para os serviços;

  - A Contratada deverá prestar serviços nos prazos estipulados, cujo descumprimento permitirá a EAF suspender ou cancelar o serviço (rescisão contratual), sem que caiba ao fornecedor qualquer direito de indenização, exceto o pagamento pelos serviços já corretamente prestados, dos quais serão descontadas eventuais penalidades e débitos existentes, conforme minuta contratual.

  - A Contratada responsabilizar-se por todos os problemas decorrentes de falhas na execução dos serviços, objeto decorrente do contrato relativo a esta RFP, causados por suas ações ou omissões em alguma instância ou de pessoas sob sua responsabilidade legal ou contratual. Inclui-se, mas não se limita a reclamações, processos, demandas, indenizações, multas e despesas que venham a recair contra a EAF, assumindo integral responsabilidade pelo serviço prestado, inclusive por acidentes causados, onde sejam vitimados seus empregados ou terceiros, respondendo igualmente por lesões corporais, mortes, danos materiais e morais, ficando a EAF isenta de quaisquer ônus ou responsabilidade;

  - Manter a EAF a salvo de reclamações por parte de qualquer autoridade fiscal, trabalhista, securitária, social ou previdenciária, responsabilizando-se exclusivamente por todos os ônus e encargos relativos à mão de obra utilizada para o cumprimento do objeto deste contrato, em observância à legislação vigente;

  - A Contratada deverá fazer cumprir integralmente a legislação específica de Segurança e Saúde ocupacional vigente no País, na forma da lei nº 6.514/77 e Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 e suas sucessivas, emanadas pelo Ministério do Trabalho;

  - Será permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços objeto da RFP, mediante autorização prévia da Contratante. mediante autorização prévia da Contratante, porém a obrigação e responsabilidade pelos prazos e qualidade do serviço prestado será sempre da parte da Contratada, que deverá garantir que qualquer terceiro siga todas as regras determinadas pelas partes, observadas todas as disposições contratuais.

  - Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos pacotes de trabalhos produzidos ao longo do Contrato pertençam à EAF e sua sucessora, incluindo toda a documentação preparada e submetida aos órgãos e entidades envolvidas, informações solicitadas, pareceres, modelos de dados coletados e apresentados, bases de dados utilizadas, justificando os casos em que isto não se aplicar, parcial ou totalmente.

  - A proposta deverá contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrínsecos à realização das atividades de equipe própria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos, logística, locação de veículos, reservas em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentação.

  - Data para Entrega da Proposta Técnica e Comercial

    - Para que sua oferta seja considerada, as propostas técnica e comercial deverão ser enviadas exclusivamente para a área de Compras EAF, direcionada ao e-mail do comprador, na data descrita no corpo do e-mail dessa RFP.

  - Propostas recebidas fora do prazo solicitado poderão ser desclassificadas, bem como a inobservância de uma ou mais exigências nela previstas poderá ensejar a desclassificação da Proponente.

    - Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, deverá reportar na respectiva proposta (para avalição pela área de Compliance da EAF antes da contratação) ou declinar da presente RFP.

    - Ao participar da RFP, o(a) Proponente declara estar ciente de que:

a) está de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP;

b) não possui direito adquirido à contratação, sendo facultado à EAF o exercício da prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP;

c) ainda que apresente a melhor proposta, não possui direito adquirido à contratação;

d) a inobservância de uma ou mais exigências aqui previstas, poderá ensejar sua desclassificação.

  - Avaliação de Proposta

    - A análise da melhor proposta será feita considerando aspectos técnicos, de qualidade e financeiros. A tomada de decisão pela melhor proposta será efetuada pela área de Compras da EAF, após análise de custos e respectiva negociação, e validação da proposta técnica pela área gestora da Contratante.

    - A EAF poderá optar pela contratação da empresa participante que, a seu exclusivo critério, apresentar a melhor proposta, que pode não ser necessariamente a de menor preço.

    - A Proponente deverá anexar a sua proposta Atestado de Capacidade Técnica emitidos e assinados por clientes que comprovem a execução de serviços de instalação de cabos subaquáticos, ópticos e/ou elétricos, preferencialmente em ambientes fluviais, indicando o escopo do trabalho executado pela empresa participante.

    - A apresentação das propostas pela Proponente implica a aceitação tácita de todos os termos e condições estabelecidas neste processo, à minuta de Contrato e aos termos desta RFP.  O envio de proposta elimina a possibilidade de debates ou solicitações de alterações na minuta contratual, sendo que as propostas deverão ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias.

    - A EAF poderá, a qualquer momento e por qualquer motivo, encerrar o processo desta RFP sem que caiba aos interessados indenização e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer título.

  - Indicação de Centro de Custo para o Processo

Centro de custos:

34002 – Infovia 02;

34003 – Infovia 03;

34004 – Infovia 04.

- CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

ANEXO 1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. DESCRIÇÃO DOS CABOS ÓPTICOS DA RMO

1.1. Detalhamento das Características Técnicas Das Fibras Ópticas

As fibras ópticas a serem usadas devem seguir as caraterísticas mencionadas na recomendação G.652.D da ITU-T, cujas faixas de valores para os parâmetros mais significativos para a qualidade da transmissão de dados estão expressas na tabela a seguir.

Figura 1. Características das fibras ópticas para RMO

As seguintes Recomendações do ITU-T para as fibras ópticas Monomodo (SM) deverão ser observadas:

- [ITU-T G.650.1]: Definitions and test methods for linear, deterministic attributes of single-mode fibre and cable.

- [ITU-T G.650.2]: Definitions and test methods for statistical and non-linear related attributes of single-mode fibre and cable.

- [ITU-T G.652]: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

- [ITU-T G.653]: Characteristics of a dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable.

- [ITU-T G.654]: Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable.

- [ITU-T G.655]: Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable.

1.2. Detalhamento das Características Técnicas Dos Cabos Ópticos

Na construção das Redes Metropolitanas Ópticas deverão ser empregados cabos ópticos autossustentados (AS-80), que utilizarão as infraestruturas de postes de energia elétrica urbana existentes, buscando-se permissão da Distribuidora de Energia local e aproveitando-se acordos de compartilhamento existentes com órgãos estaduais e municipais que possuem cessão de uso destas infraestruturas.

Os cabos utilizados deverão ser do tipo dielétrico autossustentado, composto de 24 (vinte quatro) fibras ópticas com revestimento em acrilato curado com UV, com núcleo resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico, sendo indicados para instalações aéreas em vãos com até 80m.

As fibras ópticas deverão estar agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas por um tubo de material termoplástico, preenchendo seu interior com um composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção mecânica às fibras. O elemento central deverá ser de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo.

As unidades básicas deverão ser trançadas ao redor do membro central para formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de geleia (núcleo geleado) ou materiais hidro expansíveis (núcleo seco) para prevenir a entrada de umidade.

Como elemento de tração deverão ser empregadas fibras dielétricas de aramida aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a capa interna, quando existir, para fornecer ao cabo resistência contra os esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto em norma.

A capa externa deverá ser constituída de uma Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta, retardante a chama. Deverá conter um cordão de rasgamento (Rip cord) sob a capa externa.

Na capa externa do cabo óptico deverá estar indicado por serigrafia que este é de propriedade do Ministério das Comunicações.

Além da certificação pela ANATEL, deverão ser atendidos os seguintes padrões de normatização e referências internacionais:

- ABNT NBR 14160 - Cabo óptico dielétrico aéreo autossustentado;

- IEC 60793 - Generic Specification Optical Fibers, IEC 60794- Optical Fiber Cables;

- ITU-T G.652 - Characteristics of a single-mode optical fiber and cable;

- ITU-T Rec. Series G supplement 40 e 59, ITU-T Rec. L.97;

- ITU-T Rec. G.654, TIA-598-C- Optical Fiber Cable Color Coding;

- ISO 9001-Quality management systems, Requirements (ISO 9001:2008);

- Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable".

As figuras a seguir mostram os aspectos externo e interno de um cabo óptico autossustentado.

Figura 2. Vista externa de um cabo autossustentado

Figura 3. Seção transversal de um cabo autossustentado